13

基于计算机视觉的电缆网验收系统

软件设计

版本：1.0

日期：2018/01/04

| 编写: |  | 校对： |  | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 签名&日期： |  | 签名&日期： |  | 签名&日期： |

| 版本 | 日期 | 描述 | 编写人 |
| --- | --- | --- | --- |

目录

1.	引言	1

1.1.	编写目的	1

1.2.	项目背景	1

1.3.	参考资料	1

1.4.	术语定义及说明	1

2.	设计概述	2

2.1.	任务和目标	2

2.1.1.	需求概述	2

2.1.2.	运行环境概述	2

2.1.3.	条件与限制	2

2.1.4.	详细设计方法和工具	2

3.	系统详细需求分析	3

3.1.	检查项目需求分析	3

3.1.1.	电缆代号检查	3

3.1.2.	电缆外观无损检查	3

3.1.3.	电缆绑扎线颜色检查	4

3.1.4.	电连接器检查	4

3.1.5.	电缆长度检查	6

3.2.	功能性要求	7

3.3.	技术指标要求	8

3.3.1.	代号/型号检查	8

3.3.2.	电缆外观检查	8

3.3.3.	长度测量	8

3.3.4.	自学习	8

3.3.5.	人机界面	9

3.4.	其他要求	9

3.4.1.	数据处理与存储能力	9

3.4.2.	数据接口要求	9

3.4.3.	资源效率	9

3.4.4.	稳定性	9

3.4.5.	便携性	9

4.	总体方案	10

5.	系统详细设计	11

5.1.	图像处理功能设计	11

5.1.1.	代号定位	12

5.1.2.	代号字符分割	12

5.1.3.	代号字符识别	13

5.1.4.	单字符向可视化信息的转化	13

5.2.	数据比对功能设计	14

5.3.	数据管理功能设计	14

5.4.	任务管理功能设计	14

5.5.	系统管理功能设计	14

5.6.	人机界面详细设计	15

5.6.1.	系统主框架	15

5.6.2.	信息显示界面	15

5.6.3.	数据库界面	16

5.7.	关键算法	16

5.7.1.	检测算法	17

5.7.2.	分割聚类算法	20

5.7.3.	识别算法	22

5.8.	系统接口详细设计	23

5.8.1.	外部接口设计	23

5.8.2.	内部接口设计	23

6.	人机界面详细设计	24

6.1.	验收操作界面	24

6.1.1.	工具栏	24

6.1.2.	图像显示	25

6.1.3.	单目识别控制	25

6.1.4.	双目识别控制	26

6.1.5.	单目拼接识别	27

6.1.6.	电缆连接器列表	27

6.2.	数据管理界面	28

6.2.1.	导入电缆数据	28

6.2.2.	删除电缆数据	29

6.2.3.	查看数据	30

6.2.4.	验收报告	30

6.2.5.	导出报告	32

7.	数据库系统设计	34

7.1.	数据库类型	34

7.2.	数据库表	34

7.3.	数据库接口	36

7.4.	安全控制	36

引言

编写目的

电缆基本研制流程包括选型、设计、生产、验收、装器五个步骤。除导通检查在电缆出厂前使用自动化导通测试仪进行检查外，其余的电缆验收检查项目均依靠人工进行检查，电缆验收检查质量与检查人员的细心程度、工作状态直接相关，容易出现漏检、错检的隐患。因此，需要采用基于计算机视觉的电缆网验收系统，一是提高检验的准确率和可靠性；二是实现全过程数字记录，证据可查。

本文依据电缆网验收系统研制技术要求，阐述了基于计算机视觉的电缆网验收系统及软硬件设计。为产品研制提供依据。

项目背景

系统名称：基于计算机视觉的电缆网验收系统

开发项目组：基于计算机视觉的电缆网验收系统开发项目组

成员：陈肖宇、张鹏、孙悌超、李晓欢、胥耀

参考资料

| 1 | 基于计算机视觉的电缆网验收系统研制技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 基于计算机视觉的电缆网验收系统方案_v1.2 |  |

术语定义及说明

列出详细设计报告引用的文献或资料，资料的作者、标题、出版单位和出版日期等信息，必要时说明如何得到这些资料。

设计概述

任务和目标

明详细设计的任务及详细设计所要达到的目标。

需求概述

- 电缆代号检查；（拍图自动识别）

- 电缆外观无损检查；（人工检查）

- 电缆包扎线颜色检查；（拍图自动识别）

- 连接器代号和型号检查。（拍图自动识别）

运行环境概述

- 硬件配置：i5 4核、8G内存、500G硬盘；

- 其他硬件：USB高清摄像头（分辨率1280*720）；

- 操作系统：Windows 7或Windows 10 64位；

- 数据库：Sqlite。

条件与限制

- 系统自动识别率主要依赖于相机成像质量；

- 电脑上可能连接多个相机，具体需要使用的是哪个相机需要拍图测试，相机编号0~5。

详细设计方法和工具

要说明详细设计所采用的方法和使用的工具。如HIPO图方法、IDEF（I2DEF）方法、E－R

图，数据流程图、业务流程图、选用的CASE工具等，尽量采用标准规范和辅助工具。

系统详细需求分析

检查项目需求分析

当前电缆网验收的主要风险项在于人工的目视检查，包括电缆代号检查、电缆外观无损检查、电缆绑扎线颜色检查、电连接器检查、多余物检查。以下对各验收项目进行具体分析。

电缆代号检查

电缆代号用于表征电缆所属的型号、舱段以及序号，为英文字母、数字和符号的组合。进行电缆代号检查时，需要将电缆实物标识的代号转换为字符串与设计文件进行比对，检查电缆代号信息的正确性。

下图是电缆代号的典型标识方式。

图 3-1 电缆代号典型标识方式

电缆外观无损检查

电缆外观无损检查主要是检查电缆导线、屏蔽层、热控包覆是否有破损。导线按照外形特征，一般分为单根线、屏蔽线和包覆线，其特点为颜色沿线缆方向均一。进行电缆外观无损检查时，可以检测电缆颜色的均一性。

图 3-2 单根电缆外观（左：总览，右：局部）

电缆绑扎线颜色检查

电缆绑扎线检查主要是检查电缆绑扎线的颜色是否与定义的分类电缆绑扎线颜色要求一致，进行电缆代号检查时，需要将电缆绑扎线的颜色进行提取，并与设计文件进行比对。

电连接器检查

电连接器检查包括电连接器代号和型号检查。

电连接器代号用于表征电连接器对应的设备插头代号或者表征转接/穿舱等特殊连接器的功能序号，一般为英文字母、数字和符号的组合。

电连接器型号表征电连接器的属性，也是由英文字母、数字和符号的组合，如J36A-74TK、J59920FA26SN等。

电连接器代号、型号检查与电缆代号检查类似，均需要将电连接器实物标识的代号/型号信息转换为字符串与设计文件进行比对，检查正确性。

电连接器按照外形不同一般分为矩形连接器、微矩形连接器、圆形连接器、微圆形连接器几种，对应的信息标识也有所不同，具体见下。

(1)矩形连接器

连接器形状为矩形，信息在连接器上矩形表面上方正标识，一般包括J36、J14、JYH等连接器种类。

下图是矩形连接器的典型标识方式。

图 3-3 矩形连接器的典型标识方式（J14T）

(2)微矩形连接器

微矩形连接器与矩形连接器类似，信息在连接器上矩形表面上方正标识，一般包括J30J、AIRBORN等连接器种类。

下图是微矩形连接器的典型标识方式。

图 3-4 微矩形连接器的典型标识方式（AIRBORN）

(3)圆形连接器

连接器形状为圆形，信息在连接器上沿圆周方向标识，电连接器代号或者型号信息在一个视角可以可视覆盖，一般包括J599、Y4等连接器种类。

下图是圆形连接器的典型标识方式。

图 3-5 圆形连接器的典型标识方式（左代号，右型号）

(4)微圆形连接器

微圆形连接器与圆形连接器类似，信息在连接器上沿圆周方向标识，区别在于，电连接器代号或者型号信息在一个视角不能全可视，需要转动几个视角才可视覆盖，一般包括DK621、Y4等连接器种类。

下图是微圆形连接器的典型标识方式。

图 3-6 微圆形连接器的典型标识方式（DK621，连接器代号为V501-X14B（4P））

电缆长度检查

电缆长度检查目前仅对有特殊需要的电缆进行，采用查看电缆厂家提供的长度数据（为主）和实际铺设满足需求检查（为辅）两者结合的方式进行。

因为单根电缆大多为多连接器的网状连接方式，电缆验收时对整根成型电缆，不具备连接器到连接器的长度测量条件，难以实现信息化检查。如下图电缆，其包含了75个连接器。

图 3-7 电缆长度检测视图

因此，长度检查应限定于仅包含两个连接器一对一的单根电缆。

下表汇总了几个电缆检查项目的需求分析结果。

表 3-1 验收系统需求分析

| 序号 | 需求分析 | 来源检查项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 英文字母、数字和符号的识别和一致性比对 | 电缆代号检查、电连接器检查 |  |
| 2 | 沿导线方向的颜色一致性检查 | 电缆外观无损检查 | 难以覆盖电缆全外观 |
| 3 | 特征颜色的识别、提取、比对 | 电缆绑扎线检查 |  |
| 4 | 沿圆周方向多视角的字符串拼接 | 电连接器检查 |  |
| 5 | 标准图像差异性比对 | 多余物检查 |  |
| 6 | 长度量取 | 电缆长度检查 | 仅针对两个连接器一对一的单根电缆 |

功能性要求

电缆网信息化验收系统应完成如下功能：

- 完整的支持电缆验收检查功能，包括电缆代号检查功能、电连接器检查功能、电缆外观无损检查功能、电缆绑扎线检查功能、电连接器检查功能、多余物检查功能、电缆长度测量功能；

- 自学习功能，包括对各种不同类型的导线、绑扎线、电连接器的特征信息提取、知识固化功能；

- 数据处理功能，包括按照定义的数据表头进行数据的录入和输出功能、数据查询功能、数据储存功能。

技术指标要求

代号/型号检查

要求系统可以采集、识别载人航天器所有类型的电缆代号、电连接器代号、电连接器型号，并将图像中代号/型号数据提取后与要求进行比对的功能。

要求系统对电缆代号、电连接器代号、电连接器型号等字符的一次识别率不低于100%，识别准确率不低于100%，单次识别时间不超过0.2s。

要求系统对图像识别、提取后的数据与要求比对的正确率达到100%。

要求系统具备对多幅图像拼接识别电连接器代号、电连接器型号的能力，图像拼接数量不低于3幅，拼接图像识别率、识别准确率等技术指标同单幅图像。

电缆外观检查

要求系统可以采集、识别整根电缆或局部电缆的图像信息，从中分辨导线、绑扎线等图块，并将导线信息、绑扎线信息与提前存储的线缆数据知识进行比对，判断并标识出电缆外观异常区域，同时将绑扎线信息与要求信息进行比对的功能。

要求系统的图像识别色彩位数不低于16位，电缆外观检测识别时间不超过0.5s。

要求系统的绑扎线颜色识别准确率不低于100%，识别时间不超过0.5s，要求系统对颜色提取后的数据与要求比对的正确率达到100%。

长度测量

要求系统可以利用图像测量整根电缆或电缆某一分支的长度信息，最大可测量量程不低于5米，测量精度不低于1厘米，测量时间不超过1s。

自学习

要求系统可以通过图像采集、提取等方法，对各标准导线、绑扎线、电连接器标准接插面等图像进行学习，对所有电连接器代号、电连接器型号、电缆代号等字符刻字方式等信息进行学习，从中提取特征信息，固化成知识。

要求系统自学习完成后，对任一导线、绑扎线的电连接器标准接插面的一次识别率和识别准确率达到100%。

要求系统自学习完成后，对电连接器代号、电连接器型号、电缆代号的任一物理标识方式的一次识别率和识别转换正确率达到100%。

人机界面

要求提供友好的人机界面，支持对系统的方便操作，包括显示、查询、比对等功能，查询应支持型号、电缆、电连接器等多字段的组合查询方式，比对支持批产型号间同电缆、同电连接器的比对功能。

要求系统提供检查提示音功能，要求至少具备3种以上的提示音表达不同的检查结果。

其他要求

数据处理与存储能力

要求系统存储图像对焦清晰、分辨率不低于1920*1080；

要求系统具备不低于2000根电缆、100000只接插件的数据处理和存储能力。

数据接口要求

要求系统的型号数据信息可按下表导入。

表 3-2型号数据信息

| 电缆代号：XX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始电连接器 |  | 去向电连接器 |  | 导线信息 |  |
| 电连接器代号 | 电连接器型号 | 电连接器代号 | 电连接器型号 | 导线选型 | 绑扎信息 |

要求系统的数据进行容灾备份，保证数据的实时性和完整性。

资源效率

系统使用过程中内存占用相对稳定，不倍增、不累积增加。

稳定性

系统使用过程中不出现错误中断，软件系统不需定期重启。

便携性

系统应便携，支持单人携带移动。

总体方案

基于计算机视觉的电缆网验收系统以基于机器学习的静态图片进行图像内容自动识别（颜色、字符、尺寸等）技术为基础，通过连续图片识别并合成，实现线缆标签、接插件标识、线缆长度检测验收。其硬件基础包括摄像设备、图像分析设备等，其软件核心包括图像定位算法、图像字符分割算法和光学字符识别算法等。

检测设备按照轻量化设计，以方便检测人员在待检电缆有些部位无法移动时，将设备搬到待检部位附件完成检测。使用手持式半自动设备来实现。设备均采用视觉系统和机械结构组合的方式，采用人工将需要检测的部件移到设备的检测视场内，或将检测设备移动到待检部件的位置，然后在设备配套的软件上经过简单的功能点选操作，设备即可自动完成相应指标的检测，并写入报表。系统构成如下图所示：

图 4-1 系统架构

考虑手工签名的需求，每台相机配一个平板电脑，同时作为任务操作终端。不同终端的数据库通过服务器实现同步。

基于计算机视觉的电缆网验收系统包括图像摄取模块、比对存储模块、预制学习模块，示意框图如下图所示。

图 4-2 系统组成框图

各功能模块作用如下：

- 图像摄取模块：对电缆的各种外观图像进行采集；

- 图像处理模块：从图像中过滤杂质信息，并提出识别特征信息；

- 比对存储模块：存储各种信息，并将图像提取的特征信息与预制的信息进行比对。

- 预制学习模块：提供数据录入接口，并对预制的标准图像进行综合学习形成可用的判据信息。

- 人机界面模块：提供系统与操作者的界面显示和声响提醒。

- 信息交互模块：提供与TC系统等数据接口交互功能。

系统详细设计

图像处理功能设计

当摄像设备检测到被识别图像时触发图像采集单元，采集当前静态图像，分析单元对图像进行处理，定位图像中字符的位置，再将图像中的字符分割出来进行识别，然后完成技术要求相关的指标要求组成可视信息输出。流程图如下图所示。

图 5-1 系统整体流程

代号定位

自然环境下，图像背景较为复杂，由于光照不均匀且不同物体对光的反射程度不同，如何在整幅图像中准确地确定代号区域是识别过程的关键。首先对采集到的图像进行范围相关搜索，找到符合代号字符特征的若干区域作为候选区，然后对这些候选区域做进一步分析评判，最后选定一个最佳的区域作为代号区域，并将其从图像中分割出来。流程图如下图所示。

图 5-2 图像代号定位

由于图像在拍摄时受到周围环境的影响，图像的灰度值往往与实际景物不完全匹配，这将直接影响到图像的后续处理。采用灰度校正可增强灰度的变化范围、丰富灰度层次，以达到增强图像的对比度和分辨率的效果。

代号字符分割

完成代号区域的定位后，再将代号区域分割成单个字符，然后进行识别。字符分割一般采用垂直投影法。由于字符在垂直方向上的投影必然在字符间或字符内的间隙处取得局部最小值的附近，并且这个位置应满足代号的字符书写格式、尺寸限制等一些其他条件。利用垂直投影法对图像中的代号字符分割有较好的效果。

图 5-3 代号字符分割

定位出来的图像往往会包含代号区域部分或全部的边框，甚至还包括这个器件，为代号字符分割带来了不利影响。因此就需要先对图像进行去边框处理，原理是采用水平投影得到上下边界。采用连通域和投影相结合的方法来对图像进行字符分割，采用四联通标记法对代号字符边界进行标记，形成连通域；然后判断分割区域的高宽是否基本等于代号字符区域的高宽，若相差较大时，就进行垂直投影，把宽小于代号字符宽的相邻区域进行合并，把宽大于代号字符宽的相邻区域进行进一步分割；最后对各个区域加矩形边框提取单个代号字符。

代号字符识别

字符识别方法目前主要由基于模板匹配算法。基于模板匹配算法首先将分割后的字符二值化，并将其尺寸大小缩放为字符数据库中模板的大小，然后与所有的模板进行匹配，最后选最佳匹配作为结果。实际上，代号字符识别率和图像质量密切相关。拍摄质量会受到各种因素的影响，如字体褪色、字符被遮挡、高亮反光等等；实际拍摄过程也会受到环境亮度因素的影响。因此为了提高识别率，在一定程度上应克服各种光照条件。

基于模板匹配的算法需要建立字符模板数据库，模板库的合理建造是字符识别准确的关键之一，所以在字符识别之前必须把模板库设置好。设计要求中的产品标识内容由大写字母、分隔符和阿拉伯数字组成。建立模板数据库时必须对这些图片进行统一处理，同时需满足分割后的图像与模板数据库中的图片大小相同。

单字符向可视化信息的转化

由于字符识别是以单字符为单位的，每个分割区域识别出的字符独自对用户而言是没有意义的，因此需要对单字符进行有序化组合。在之前的字符分割步骤中，本系统将代号区域以单个字符为单位分割开来并进行编号，这是由每个字符在代号区域中的固定位置决定的。在单字符识别完成后，图像中的字符已转换成可格式化输出的字符，设计按照分割的顺序进行字符组合，与已存储的标准字符组合进行对比。具体实现步骤如下所示。

图 5-4 单字符组合步骤

数据比对功能设计

图像摄取设备获取的信息经过图像处理模块，得到具体的特征数据，与型号数据库的内容进行一致性检查，检查内容包括：

电缆代号的正确性和唯一性；

电连接器代号与电缆代号的匹配性；

电连接器代号与型号的匹配性；

线缆颜色的连续性检验；

电连接器接插面的一致性比对；

电缆绑扎线颜色的一致性比对。

比对支持批产型号间同电缆、同电连接器的比对功能。检查完毕后，将图像及匹配结果按照型号、电缆、电连接器进行分类记录、存储。

管理员用户编辑完成并提交后，相应编辑结果在客户端重新启动后生效。

数据管理功能设计

该系统包括三个数据库：

型号数据库，提供各型号的下厂接点表中的电缆代号、电连接器代号/型号、导线选型、绑扎信息的添加、导入、删除、修改、查询功能。查询支持型号、电缆、电连接器等多字段的组合查询方式。

线缆数据库，提供各种导线线型、绑扎线颜色的特征信息的添加、导入、删除、修改、查询功能。

电连接器数据库，提供各种电连接器的标准接插面图像的添加、导入、删除、修改、查询功能。

任务管理功能设计

根据配套表选择验收任务，验收过程中，实时更新验收电缆已完成项目、进展中项目、未验项目。

系统管理功能设计

系统管理功能包括用户管理和权限维护。

其中用户管理包括用户的添加、删除、更新、密码维护等功能。客户端的用户划分为普通用户和管理员用户，管理员用户具有主界面设备拓扑结构和设备信息编辑权限，普通用户不具有上述权限。

用户签名功能，每完成一根电缆验收，由相关责任人用触控笔签名，电子签名自动录入，并在验收检查表中输出。

人机界面详细设计

系统主框架

- 菜单栏：包括文件、连接、执行、帮助；

- 工具栏：包括新建、打开、保存、连接、断开、拷贝远程配置到本地、拷贝本地配置到远程、帮助；

- 控制界面显示区域；

- 状态栏：包括设备连接状态、配置文件是否相同、报警等。

- 任务栏：验收进度显示，包括已完成、进展中、未验等状态。

信息显示界面

信息显示界面

控制界面，选择文件，启动识别这些操作在这里

视频播放界面

图 5-5 信息显示界面

关于信息显示界面说明：

- 先识别线缆代号，识别完后这里刷出对应的设计文件连接器代号和型号

- 识别连接器型号和代号，并把结果填写到实物连接器代号和型号栏

- 对比，一致就在检测结果里面显示一致，否则显示不一致。

一般来说，设备不会产生漏拍的情况，但误判的情形可能会比较多。无论设备自动判断的结果是否合格，操作人员都会在屏幕上得到提示，然后人工决定是否接受当前结果。如果选择接受，则此次检测结果会自动存入报表，以备留档复核；如果选择拒绝，则操作人员既可以重新点选测量模块，尝试再一次自动判断相应的电缆外观指标是否合格；也可以人工输入当前检测的结果，实现电子化检测数据的储存和管理。

数据库界面

数据库录入了待检设备信息，提供增删改查功能；

按照定义的数据表头进行数据的录入和输出功能、数据查询功能、数据储存功能。

图 5-6 数据库界面

关键算法

整体算法流程如下：

图 5-7 算法流程

第一个部分是离线训练分类器。

1、自适应二值化

首先使用自适应二值化算法对图像进行处理，其原理如下：自适应二值化算法是由日本学者大津（Nobuyuki Otsu）于1979年提出的，是一种自适应的阈值确定的方法，又叫大津法，简称OTSU。它是按图像的灰度特性，将图像分成背景和目标两部分。背景和目标之间的类间方差越大，说明构成图像的两部分的差别越大，当部分目标错分为背景或部分背景错分为目标都会导致两部分差别变小。因此，使类间方差最大的分割意味着错分概率最小。采用遍历的方法得到使类间方差最大的阈值，即为所求。

2、样本收集分类

本项目中初始的样本收集可以采用手工分割的方式，当样本积累到一定程度后可以采用自动识别和标注的方式进行收集。

3、特征提取和样本收集

特征提取采用基于人类视觉的特征描述子，详见5.7.1检测算法里面的自由能量描述子和MROGH算法。

4、分类器训练

分类器训练参见5.7.3识别算法中的SVM算法描述。

第二个部分是在线识别。其中自适应二值化处理、特征提取、线性SVM识别和离线训练算法是一样的。有区别的是在线识别中增加了定位分割算法，原理详见5.6.2分割聚类算法。

检测算法

本项目中使用基于人类视觉原理的字符定位和检测算法，作为中枢神经系统的重要组成部分，人类视觉系统通过处理客观视觉信息来帮助我们了解、适应这个丰富多彩的世界。视觉系统并非逐像素地去传递进入人眼的视觉信息，而是通过视觉内在推导机制（Internal Generative Mechanism）积极地推测视觉信息内容。这一视觉感知特性已被广泛地接受并用于建立与视觉感知相关的智能系统。最近，科研人员提出一套自由能量理论（Free-Energy Theory），该理论试图表达大脑中的内在推导机制，并对人类的活动、感知及学习提供一套完整的理论解释。自由能量理论指出，人类视觉系统并不能彻底地处理输入的全部视觉信息而是试图去忽略一些不确定信息。

自由能量理论的根本思想是大脑抗拒自然信息混乱化。换句话说，作为一个高级的智能信息处理系统，视觉系统尽最大努力去推导、解读输入场景的信息，从而使输入场景的不确定性最小化。自由能量是视觉系统中视觉信息不确定性（杂乱内容）的一种度量。视觉系统通过调整、优化视觉神经的内部结构，从而改变人眼对外界信息的采样方式以及视神经系统对信息的内在解读方式。根据自由能量理论，有序的图像信息容易被准确地预测，因此人类视觉系统能完全理解有序的图像信息，而有序的信息正是建立高效稳定鲁棒的特征描述子所需要的，根据内在推导机制的感知特性，我们可以对图像内容的有序信息进行预测。为了模拟内在推导机制，我们从贝叶斯大脑理论出发，通过最小化预测概率误差，建立起一套基于自回归（Autoregressive，AR） 的预测模型来提取有序信息。

贝叶斯大脑理论的基本原理是大脑中具有一个解读世界的模型，该模型通过最小化预测概率误差来重建视觉信息。例如，对于一幅输入图像，贝叶斯大脑系统根据最大化条件概率重建像素的值。由于像素与其周边像素高度相关，所以可用来近似。根据贝叶斯理论，可以被表示为：

（1）

两边取对数，可以得到：

（2）

然后我们计算公式(2)的期望值。 根据香浓信息论，

（3）

公式(2)的期望值可被表示成：

（4）

其中为与间的互信息，为信息熵。 且最大化期望值在一定程度上等效于最大化条件概率的值。 从直观上来讲，如果像素位于一个有序的区域，那么可根据被准确地预测出来。从信息论的角度来看这个问题，如果 与高度相关，那么互信息近似等于。当具有一定的不确定性时，那么与 间的相关性较弱甚至它们之间不具有相关性，此时互信息将近似为0。总之，互信息能有效度量图像内容的有序程度，越大表示所处区域越有序。 此外， 与区域的有序程度无关。我们认为最大化值等价于最大化的值。由于自由能量理论的目的是最小化图像内容的无序性，贝叶斯大脑理论和自由能量理论可被归结为同一套大脑感知理论体系下，大脑的内在推导机制包含了心理学上复杂的推理过程，它能有效地利用图像像素间的相关性来对视觉信息做预测并使得无序性最小化。从贝叶斯理论的角度来看，内在推导机制试图最大化互信息。因此，互信息最大化可被视为根据像素间相关性主动推导视觉信息的结果。受内在推导机制中积极推导视觉信息这一感知过程的启发，我们可以建立人类视觉的特征描述子模型，在该模型中每个样本点的值可通过它与周边像素的相关性来表示其特征，而有了特征就可以建立描述子。

高效和稳定的描述子需要应对旋转不变性问题，关于旋转不变性，目前文献中所提出的特征描述子通常都是根据特征点周围的图像信息计算主方向，并将该主方向分配给特征点作为参考方向。许多主流的特征描述子都属于这类，例如SIFT，SURF，CS-LBP等。然而主方向的计算不可避免的会有误差，实际上尽管SIFT，SURF等特征描述子在许多应用中可以取得令人满意的匹配结果，但是它们所依赖的主方向估计是不稳定的，在很多情况下会造成较大的误差。

MROGH（multi-support region order-based gradient histogram）算子基于Hessian-Affine仿射不变特征区域检测得到具有仿射不变性的局部特征区域。本项目中借鉴MROGH（multi-support region order-based gradient histogram）算子的灰度序划分的思想把特征支撑区域划分为若干子区域，为了使得描述子更加鲁棒，使用多支撑区域描述的思想。对于每个划分子区域采用局部坐标系描述特征区域样本点的相对梯度，归一化映射统计每个子区域的梯度方向和大小。

为了获得旋转不变的局部特征，我们建立一个局部梯度坐标系，如图5所示，使得在该坐标系下得到的量都是局部旋转不变量。图中P是特征点，是该特征点支撑区域内的一个样本点，在该点定义一个局部坐标系为：轴正向定义为向量的方向，x轴正向是按顺时针与轴正向正交的方向，依次选择的8个样本点为：。

图 5-8 局部梯度坐标系

按照MROGH算法中的步骤计算每个样本点的梯度，以一个子区域为单位，用相关性直方图的方法把该区域上的所有样本点映射到8维的向量上，把每个特征点子区域的8维向量依次按顺序排列，得到一个的一维向量，至此得到了每个特征点的特征描述子，我们称之为局部环状人类视觉特征描述子(Local Circle Human Descriptor， LCHD)。采用错误率（1-precision）-召回率（recall）曲线描述二者的性能，错误率和召回率公式为：

(5)

(6)

LCHD曲线表示我们的算法，SIFT曲线表示用SIFT算法得到的结果。从实验结果可以看到LCHD正确的匹配数目远高于SIFT，在实际的全景特征描述中，我们的方法也好于SIFT和MROGH算法。

分割聚类算法

我们使用字符关键点聚类器，它的原理是如果字符足够厚（宽，例如字母“L”的结尾），则这些字母的角点（例如字母“L”或“P”）或字符笔画结尾会触发标准的聚类分割器，但其无法检测到笔画没有角点或终点的字符（例如字母“O”或数字“8”）。 此外，在典型的场景图像中，检测器产生许多虚假（非文本）和重复检测，这严重地减慢了处理速度。

对于图像中的每个像素p，我们检查其圆周上的12个像素x∈{1 ... 12}的像素强度I，并且将每个像素x分配为三个标签之一：

L(p，x) = d，                    Ix≤Ip-ms， Ip-m<Ix<Ip+mb，                    Ix≥Ip+m                     (7)

其中m是一个边距，这是检测器的一个参数。

让Pd、Ps、Pb分别表示被标记为较暗、相似、更亮的像素集合。如果p存在两组相邻的Ps和Pd (或Ps和Pb)， |Ps|∈{ 1，2，3 } |Pd| = |12−Ps| (或|Pb| = |12−Ps|)和两组形成一个分区，则像素p是一个笔画结束关键点。换句话说，如果存在比像素p更暗（或更亮）的至少9个像素的连续圆段，而像素p的剩余像素具有与像素p相似的强度，则像素p是关键点。关键点可以是正或负，取决于笔画的强度是否高于或低于背景。

在用相同的符号表示的情况下，如果存在四个连续的集合Ps，Ps'，Pd，Pd'或（Ps，Ps'，Pb，Pb'），使得|Ps|，|Ps'|的∈{1，2，3}和|Pd| > 6，|Pd'| = 12 - |Pd| - |Ps| - |Ps'|的（或| Pb|> 6，|Pb'| = 12 - |Pb'| - | Ps| - |Ps'|），则像素p是笔画关键点。如果存在比像素p更暗（或更亮）的至少6个像素的连续圆段，则具有与像素p相似强度的两个不同圆段和圆上的剩余像素比像素p更暗（或更亮），则像素p是一个关键点。

字符关键点聚类器的最终验证步骤是连通性测试，可以确保像素p和像素Ps之间的内圆像素Pi也满足强度余量，即Ip-m<Ix<Ip+m ∀xϵPi。测试的目的是消除错误检测，因为如果像素p放置在笔画上，则Ps区域中的像素必须和它连接。注意到这个测试并并不需要很大的开销，因为在最坏的情况下只需要检查3个像素。

为了消除彼此靠近的关键点，我们在3×3邻域内执行简单的非最大抑制算法。保留具有最高对比度的关键点（即max(Ix-Ip): xϵPb分别为max(Ip-Ix): xϵPd）。

检测器的最后一个参数是每一个图像的最大关键点数。输入图像被分割成均匀大小的单元格，每个单元格中检测到的关键点的数量都受到限制，通过对关键点的对比度进行排序，消除了在多余的单元格的关键点。

在该方法中，阈值可以直接从字符关键点中找到。给定一个字符关键点p组及其相关的较暗的像素Pd，分割阈值θp强度值略高于Pd最黑的像素的强度

θp=maxIx+1|xϵPd							（8）

同样的，对于一个负FASText关键点，分割阈值θp强度值略低于在Pb最黑的像素的强度

θp=maxIx-1|xϵPd								（9）

标准flood-fill种子填充算法有效地利用阈值θp为每个笔画生成FASText关键点。

给定区域r，为每一个关键点p找到一组直线笔画关键点，它与区域r交叉，使用下面的迭代算法:

（1） 从关键点p开始

（2） 将点p移动到Ps像素最暗(最亮)的像素(总是在远离关键点的方向)

（3） 连续点p是一个关键点如果有四个连续的划分Ps，Ps'，Pd，Pd'或（Ps，Ps'，Pb，Pb'）使得|Ps|，|Ps'|的∈{1，2，3}和|Pd| > 6，|Pd'| = 12 - |Pd| - |Ps| - |Ps'|的（或| Pb|> 6，|Pb'| = 12 - |Pb'| - | Ps| - |Ps'|）

（4） 如果点p是一个关键点，从步骤2中重复，否则终止

区域r的字符笔画面积可以计算如下：

Asr= pϵSSKr3|Ps|p+pϵSBKr3（|Ps|p+|Ps|p')				（10）

在此阶段，无序的区域聚类成有序的序列，其中每个聚类(序列)在图像中有相同的文本方向。换句话说，单个字符(或字符组或它们的部分)聚集在一行形成文本行。

我们将文本片段区域的集合表示为R.对于每个区域rj∈R，找到所有区域rj∈R，使得ri和rj相邻。 若ri和rj是两个相邻区域，则表示为N（ri，rj），如果它们的质心彼此足够接近（按其面积归一化后），并且它们的尺寸相当

N（ri，rj）=1，     cri-crj<αmax⁡(Ari，A(rj))0，                      maxotherwiseAriA(rj)，ArjA(ri)<β			（11）

其中c（r）是区域r的质心，A（r）是区域r的凸包面积。 由于区域邻域搜索是二维空间点（质心）中的简单搜索，因此可以通过将图像分割成更小的单元格实现搜索，仅须考虑在最近单元格中的搜索。 或者，可以使用标准（近似）最近邻算法。

然后，每对相邻区域对其文本方向投票，其中文本方向由通过相邻的两个质心的线给出。 从霍夫变换得出灵感，文本方向的每个投票都表示在极坐标系ρ=xsinθ+ycosθ中，从而也可以检测到垂直文本行。

二维参数空间(ρ，θ)被量化为固定大小的矩阵，从而消除线参数中的小差异，并且具有最高票数的文本方向（即支持数最多的方向对）可以容易地在矩阵中的局部最大值找到。

每个局部最大值参数(ρ，θ)，通过计算出位于线(ρ，θ)（或距离小于量子误差）上的所有区域质心，并将它们排列在线的方向上，可以明确的定位文本行。

由于一个区域在不同的行上可能有不同的参数(ρ，θ)，所以按照局部最大值以其投票数的递减顺序来处理，并且允许每个区域包括在单个文本行中。该过程确保较长的文本行优于较短的文本行，并且消除了虚假的文本行。

识别算法

本算法中核心是支持向量机(support vector machine)，它是一种分类算法，通过寻求结构化风险最小来提高学习机泛化能力，实现经验风险和置信范围的最小化，从而达到在统计样本量较少的情况下，亦能获得良好统计规律的目的。通俗来讲，它是一种二类分类模型，其基本模型定义为特征空间上的间隔最大的线性分类器，即支持向量机的学习策略便是间隔最大化，最终可转化为一个凸二次规划问题的求解。在n维空间中找到一个分类超平面，将空间上的点分类。如下图是线性分类的例子。

图 5-9 线性分类示例

一般而言，一个点距离超平面的远近可以表示为分类预测的确信或准确程度。SVM就是要最大化这个间隔值。而在虚线上的点便叫做支持向量Supprot Verctor。

实际中，我们会经常遇到线性不可分的样例，此时，我们的常用做法是把样例特征映射到高维空间中去(如下图)；线性不可分映射到高维空间，可能会导致维度大小高到可怕的(19维乃至无穷维的例子)，导致计算复杂。核函数的价值在于它虽然也是讲特征进行从低维到高维的转换，但核函数绝就绝在它事先在低维上进行计算，而将实质上的分类效果表现在了高维上，也就避免了直接在高维空间中的复杂计算。

图 5-10 高维映射

Logistic回归目的是从特征学习出一个0/1分类模型，而这个模型是将特性的线性组合作为自变量，由于自变量的取值范围是负无穷到正无穷。因此，使用logistic函数（或称作sigmoid函数）将自变量映射到(0，1)上，映射后的值被认为是属于y=1的概率。

总之，基于人工智能的字符识别方法需要大量的样本训练，准确率会因训练集的字体数量增加而有所提高，而此次字符识别实验由于时间紧迫、本身训练字体数量少，因此字符识别准确率未能达到100%的要求。

系统接口详细设计

外部接口设计

无。

内部接口设计

- Excel导入导出，系统主要依赖Qt的QAxObject操作Excel文件，封装了通用的导入导出方法操作标准的Excel文件。因本项目导入的电缆信息相关结构不是标准的表格形式，且不是所有的内容都需要读取，提供适合本系统读文件的接口：getTypeList、getConnectionList、getConnectionColor。

图 5-11 Excel相关接口

- 数据库操作参考7数据库系统设计 。

- 图像识别

人机界面详细设计

验收操作界面

视频播放界面

工具栏

图 6-14 信息显示界面

验收操作页面主要包含工具栏、图像显示区域、识别控制和电缆连接器列表。

工具栏

相机编号能设置要打开的相机，一台电脑可能连接多个USB相机，操作系统对相机进行了0~n的编号，在初始化前可输入一个编号即可初始化对应编号的相机。

采集帧数即在点击“多帧采集”时保存的图像数量。

识别帧数即在图像识别时统计非空结果的数量，为选择出现率最高的结果。

初始化即连接相机，初始化图像大小（默认1280 * 720），初始化失败时会进行提示。初始化成功的相机才可进行实时显示。

设置即对图像效果进行一些设置如图 6-15。许多相机弹出的是厂家提供的设置界面。

图 6-15 相机设置

图像显示

点击工具栏上的“开始”、“打开图像”、“打开视频”均可在图像显示区域显示图像。当初始化成功后，“开始”会变成可用状态，能显示摄像机实时拍摄的画面。“打开图像”可打开一张png、jpg或bmp格式的图像显示在图像显示区域。“打开视频”可打开mp4格式的视频文件，打开视频与实时显示一样可以进行连接器代号和型号识别。

单目识别控制

系统可识别电缆代号、连接器代号、连接器型号、包扎线颜色。

系统在实时显示或打开视频状态下，点击右方的“识别电缆代号”可进行电缆代号识别，若当前选中的航天器和批次对应的电缆代号中存在识别出的电缆代号，下方会自动选中识别出的电缆代号，否则选择为空且进行提示。

如果存在多次识别仍无法与数据库匹配的情况，可以通过下拉框人工选择要验收的电缆代号，相应的分支关系信息会出现在电缆连接器列表中。

系统在实时显示或打开视频状态下，点击“启动”，系统会进入识别状态，若有识别结果出现时画面左上角会同步显示识别到结果如图 6-16。

图 6-16 启动识别

在“启动”时，点击键盘上的空格键会依次识别连接器代号、型号、包扎线颜色。按一次空格识别一次代号、型号或包扎线颜色，如图 6-17。代号、型号、包扎线颜色识别好后会自动从连接器列表中进行匹配，若能找到对应的连接器，则将对应的代号、型号及照片填入对应的格子，若找到且对应的颜色正确并将“是否匹配”状态置为“是”。

图 6-17 代号或型号识别

双目识别控制

双目识别控制与单目识别控制的操作基本相同，唯一的区别是在连接器型号识别前，如如需要进行双目识别，在工具栏，通过双目控制的勾选，软件自动进行代号和型号的拼接输出，如下图所示，左上方的红框为双目识别控制键和相机编号设置区域，右下方红框显示双目相机识别情况：

图 6-18 双目识别

单目拼接识别

在单目识别的情况下也可做结果拼接，在点击“空格”后识别连接器代号或型号，点击“M”按键可再次识别且将识别结果与上一次的识别结果拼接起来。若误点击“M”再次点击“M”即可。做连接器代号和型号识别时，点击“M”后会在右下角显示“M”标识，拼接好后“M”标识消失。

电缆连接器列表

连接器列表如图 6-19，如管理页面的连接器列表显示一致。但此表可进行修改，管理页面的不可进行修改。

识别代号、代号照片、识别型号、型号照片会根据识别结果自动填入（若识别结果与实际代号和型号匹配），双击对应的表格也可手动进行输入修改，是否匹配列也可进行修改。

本页进行修改后，数据库及管理页面的列表同步进行更新。

图 6-19 连接器列表

如果存在多次识别仍然无法与数据库数据匹配的情况，可以采用人工干预的手段，直接在对应位置双击，将代号、型号字段填入，相应的照片也可以单张采集后关联。

数据管理界面

数据库录入了待检设备信息，提供增删改查功能；

按照定义的数据表头进行数据的录入和输出功能、数据查询功能、数据储存功能。

图 6-20 数据管理界面

数据管理页面可导入电缆数据、导出报告，显示连接器列表。

导入电缆数据

点击工具栏的“导入电缆数据”即可弹出导入电缆数据对话框如图 6-21。手动输入航天器型号、电缆批次、分系统、研制阶段、承制单位。电缆网配套表、下厂节点表、分支关系表通过excel导入。

图 6-21 导入电缆数据

删除电缆数据

如图 6-22，可删除选中的电缆或删除某航天器整个批次的电缆。

图 6-22 删除电缆

查看数据

通过可切换显示不同航天器不同批次的电缆数据信息。左侧的电缆代号表可以列出包含的电缆代号，对应的验收状态及其他的一些固定信息。

选择电缆代号可在右下角的连接器表中显示连接器的代号、型号及识别状态等信息如图 6-23。

图 6-23 连接器信息

点击上方的导出，可以将已验收电缆网关联的连接器验收结果导出到Excel文件中。

验收报告

点击左上角的“导出报告”按钮可以导出当前选中电缆代号的验证报告如图 6-24。结论中的主要选项有合格、不合格、不适用，当前电缆的所有连接器的代号和型号都验证正确后会将结论列全部置为合格状态，导出后会自动将当前连接器置成已验收状态。

图 6-24 导出报告2

验收和复核列需要对应的人员签字，双击即可弹出签字对话框如图 6-25。可以进行单行或多行签字。

图 6-25 签字对话框

双击图像列会弹出图像对话框，如图 2-6 图像路径对话框，在对话框中可手动添加已存在的图片，也可以临时通过摄像头进行实时采集。这些图片在导出到PDF文件时，会显示在验收报告中。

图 2-6 图像路径对话框

导出报告

导出报告是将验收的结果以文件的形式存储，以便用户保存查看、打印等操作！导出时需要选择保存路径以及PDF的文件名称。如图 2-7 导出报告预览，导出报告预览。

导出报告

数据库系统设计

数据库类型

系统数据量较小，且一般单机运行，故采用Sqlite数据。

数据库表

系统仅包含两个表：CableInformation和ConnectionInformation。CableInformation主要存储所有电缆相关配置信息，ConnectionInformation存储所有电缆的所有连接器信息。

表结构如下：

| Name | Information | Declared Type | Type | Size | Not Null | Primary Key |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spacecraft | 航天器 | VARCHAR(200) | VARCHAR | 200 | FALSE | TRUE |
| Batch | 批次 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | TRUE |
| SubSystem | 所属分系统 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | TRUE |
| Phase | 研制阶段 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| Factory | 承制单位 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| Cable | 电缆代号 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| FileName | 依据文件名称 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| FileCode | 依据文件编号 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| FileDate | 依据文件批准日期 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| CableBinder | 电缆包扎 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| Other | 其他 | VARCHAR(200) | VARCHAR | 200 | FALSE | FALSE |
| Status | 验收状态 | VARCHAR(20) | VARCHAR | 20 | FALSE | FALSE |

表 7-1 CableInformation

| Name | Information | Declared Type | Type | Size | Not Null | Primary Key |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 自增编号 | INTEGER | INTEGER | 0 | FALSE | TRUE |
| Spacecraft | 航天器 | VARCHAR(200) | VARCHAR | 200 | FALSE | FALSE |
| Batch | 批次 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| Cable | 电缆代号 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| Code | 连接器代号 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| Type | 连接器型号 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| Color | 颜色 | VARCHAR(10) | VARCHAR | 10 | FALSE | FALSE |
| IdentifyCode | 识别代号 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| IdentifyType | 识别型号 | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |
| IdentifyColor | 识别颜色 | VARCHAR(10) | VARCHAR | 10 | FALSE | FALSE |
| CodeImage | 代号照片（图像路径） | VARCHAR(200) | VARCHAR | 200 | FALSE | FALSE |
| TypeImage | 型号照片（图像路径） | VARCHAR(200) | VARCHAR | 200 | FALSE | FALSE |
| ColorImage | 颜色照片（图像路径） | VARCHAR(200) | VARCHAR | 200 | FALSE | FALSE |
| Identify | 是否通过验证 | VARCHAR(10) | VARCHAR | 10 | FALSE | FALSE |
| Signature | 签字（图像路径） | VARCHAR(50) | VARCHAR | 50 | FALSE | FALSE |

表 7-2 ConnectionInformation

数据库表创建语句如下：

CREATE TABLE [CableInformation] (

[Spacecraft] VARCHAR(200),

[Batch] VARCHAR(50),

[SubSystem] VARCHAR(50),

[Phase] VARCHAR(50),

[Factory] VARCHAR(50),

[Cable] VARCHAR(50),

[FileName] VARCHAR(50),

[FileCode] VARCHAR(50),

[FileDate] VARCHAR(50),

[CableBinder] VARCHAR(50),

[Other] VARCHAR(200),

[Status] VARCHAR(20),

CONSTRAINT [sqlite_autoindex_CableInformation_1] PRIMARY KEY ([Spacecraft], [Batch], [Cable]));

CREATE TABLE [ConnectionInformation] (

[ID] INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

[Spacecraft] VARCHAR(200),

[Batch] VARCHAR(50),

[Cable] VARCHAR(50),

[Code] VARCHAR(50),

[Type] VARCHAR(50),

[Color] VARCHAR(10),

[IdentifyCode] VARCHAR(50),

[IdentifyType] VARCHAR(50),

[IdentifyColor] VARCHAR(10),

[CodeImage] VARCHAR(200),

[TypeImage] VARCHAR(200),

[ColorImage] VARCHAR(200),

[Identify] VARCHAR(10),

[Signature] VARCHAR(50));

数据库接口

如图 7-1，数据库模块主要包含三个类。其中SqlData为对外的接口，通过此类可对数据库的电缆和连接器进行添加删除修改，因颜色默认四种，目前颜色相关接口及数据库表在系统中未使用。BaseQuery对QSql进行封装，主要实现通用的增删改查。ConnectionPool是一个单例类，主要对操作数据库的对象进行管理，释放空闲对象，如果目前使用中的操作对象超过一定数量需要等待其他对象释放后才可建立连接操作数据库。

图 7-1 数据库接口

安全控制

- 单机程序，最多存在一个客户端，通过软件业务限制，不存在同时读写的情况；

- Sqlite仅可本机访问，不存在外机访问的情况。